深圳体彩销售门店建设安全规范

一、目的

为维护体育彩票销售门店安全，规范销售门店的装修和施工安全，依照国家相关的法律法规及相关管理规定，特制定本规范。

二、适用范围

适用于新门店装修及已投入经营的门店二次装饰装修。

三、安全生产要求

（一）门店选址

1、销售门店应独立设置。

2、严禁设置在具有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营等场所或建筑物中。

3、严禁设置在地下室或半地下室内。

（二）装修材料

1、销售门店装修时，墙面应采用不燃材料；顶棚应采用难燃材料；地面、固定家具应采用不低于可燃等级材料。采用防火木板材质的应提供厂家出具的材质证明资料。

2、严禁销售门店营业场所内部使用聚氨酯泡沫等易燃材料。

（三）消防器材

1、销售门店内每20㎡配备独立式感烟火灾探测报警器1个。

2、配备4公斤手提式ABC干粉灭火器不少于2具。

3、配备防烟面具2副。

4、配备应急照明设施。

5、安全出口处配备灯光式疏散指示标志。

（四）场所安全

1、销售门店营业场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，疏散门内外不得堆放物品。

2、销售门店营业场所内部禁止使用明火及住人。

（五）安全用电

1、销售门店的配电线路应采取接地保护措施，并安装漏电保护开关。

2、从配电设备中引出的电气线路应穿金属管或阻燃型PVC管保护。

3、电气设备不可安装在可燃材料上。

4、销售门店营业场所内应预留足够的固定插座供设备设施（电视、电脑等）使用。设备设施采用移动插排供电时，插排应固定于墙面靠地面处，不允许插排串接。

5、电气设备应使用符合国家新标准的产品（固定插座和移动插排上印有新国标“GB2099.3-2015”字样），严禁使用国家明令淘汰产品的，如旧款插座插排和闸刀开关等。

（六）装修施工。

1、销售门店业主应与施工承包方签订《安全生产协议书》。

2、涉及电气设施施工时，销售门店业主应审核装修人员的电工证等资质材料，并复印留底。

3、现场施工或日常营业时严禁使用简易木制人字梯，必须使用正规厂家生产的金属人字梯。

四、其他

所有新建和移站的深圳体彩门店必须通过安全生产验收，方可允许开机销售。安全生产验收不通过的网点，一律按照要求整改合格后，方可开机销售，因此造成的损失由销售门店业主自行承担。

深圳市体育彩票管理中心市场监察部

2019年8月8日